附件：

影院供货商要求

资质要求：经营范围含影院座椅生产和销售，含影院座椅生产的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。

产品型号：影院高档沙发

试用场所：影院、剧院

要求：根据人体功能学原理设计研制而成，座感更为舒适，按国际级的标准要求进行研发设计，确保舒适高端。

尺寸要求：

| 座椅中心距 | 580—650可做固定式与电动伸展式 |
| --- | --- |
| 座垫高度 | 460 |
| 扶手高度 | 610 |
| 座椅总高度 | 1050 |
| 座椅总深度 | 860 |
| 座椅所需排距 | ≧1200-1400-1800 |

电动式伸缩方式：靠背与座单独电动伸缩调节一键回位、完全固定式伸缩框架结构：高强度一体联动框架

材质要求：

面料：●超柔耐磨皮、牛纤绒仿真皮、超纤皮、真皮

靠背：●背衬采用工程聚丙模塑成型。软芯为优质聚氨酯高回弹海绵数控加工而成，内置“S”型弹簧，坐感舒适，经久耐用。

●背壳采用工程聚丙8303注塑成型，结构稳固.防潮不易变形.可回收利用。

坐垫：●椅座软芯采用聚氨酯高回弹海绵与钢骨架相结合包制而成，内置“S”型弹簧，坐感舒适，美观大方。

●座骨架采用优质镀锌钢材焊接而成，防锈防静电，寿命长，免维修。

扶手：●扶手采用工程聚丙模塑成型，结构稳固，防潮不易变形，可回收再利用。扶手外侧为人工包制，精工细缝，彰显高雅。

●此款座椅可以实现联排共用扶手的组合安装，结构简易安装速度快。

杯托：●加大型置物杯托，可放置中号爆米花桶。

●加入手机放置格，可放置大屏手机。

●工程聚丙材料，结实耐用.历久如新。

电机：●电机采用优质性能电机，确保伸缩的稳定性，已达到座椅展开连续无级平稳运动，使用电压220V50HZ，输出电压为24VDC，功率55W，最大负荷6000N，速度30mm/s。

定制：●产品可根据客户影院场地实际情况，接受定制

质保要求：验收合格后质保5年。